代 号; D2D. 名 称; 数据传输管理软件监控接口控制文件. 单 位; 系统工程中心. 编 写. 校 对. 审 核. 标 审. 批 准. 航天恒星科技有限公司（503所）. 编 号; Document-242145. 密 级; 公开. 阶 段; Z. 页 数; 54. 会 签.

| 内容概要： 本接口控制文件明确了数据传输管理软件与监控软件之间交互接口协议，可作为数据传输管理软件的研制、接口联调以及对接的依据。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 题 词 | 数据传输管理软件 接口控制 |  |  |  |
| 更 改 栏 | 更改单号 | 更改日期 | 更改人 | 更改办法 |

文档控制

变更记录

| 版本号 | 日期 | 作者 | 段落、图或表 | 增加/修改/删除 | 简单描述 | 更改申请单号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 20190803 | 范文斌 |  | 创建 | 在原版本修改，修改部分标红 |  |
| V2.0 | 20191029 | 范文斌 |  | 修改 | 根据接口对接结果进行修改 |  |
| V2.1 | 20191118 | 范文斌 |  | 修改 | 增加传输测试接口 |  |
| V2.3 | 20190424 | 范文斌 |  | 修改 | 修改接收接口， |  |
| V2.4 | 20200807 | 赵济民 |  | 修改 | 任务调整控制针对用户需求加5个字段 |  |
| V2.5 | 20200815 | 赵济民 |  | 修改 | 增加存储周期控制，监视信息上报增加数据库连接状态和存储周期三个字段上报 |  |
| V2.6 | 20200816 | 赵济民 |  | 修改 | 增加状态，分控不执行 |  |
| V2.7 | 20200911 | 赵济民 |  | 修改 | 新增数据删除命令 |  |
| V2.8 | 20201215 | 赵济民 |  | 修改 | 数据接收控制，发送控制令中文件数量由U8改成U32 |  |
| V2.9 | 20201216 | 赵济民 |  | 修改 | - 数据删除命令修改回令，避免发送与接收对应不上， - 修改数据发送控制令中，增加剔除选项。 |  |
| V3.0 | 20230628 | 赵济民 |  | 修改 | 完善逻辑， 一、接收控制过程1上报枚举值增加 4：卫星代号（含通道号）不存在，失败 5：数据接收设备不存在，失败 二、发送控制过程1上报枚举值增加 4：卫星代号（含通道号）不存在，失败 5：数据接收设备不存在，失败 6：数传中心不存在，失败（不判断则不发6） 三、数据删除指令，控制和上报增加两个字段通道号（U32）和保留字段（U32），删除数据分通道删除 |  |
| V3.1 | 2023719 | 赵济民 |  | 修改 | 完善逻辑， 6.2.6节数据发送控制的上报增加一个通道号字段。 |  |
| V4.9 | 20250512 | 武佳宝 |  | 增加 | 增加天基相关参数控制，修改部分参数 |  |
| V6.0 |  | 赵济民 |  | 修改 | 天基上报增加接收数据量、发送数据量，发送时延 |  |
| V 6.2 | 20251108 | 赵济民 |  | 修改 | 6.2.22返向数据任务控制令，误比特率、丢包率、乱序率由U64改成Double， 6.2.6数据发送控制令中上报增加转发时延，（u32，毫秒） |  |
| v6.3 | 20260228 | 赵济民 |  | 修改 | 6.2.6数据发送控制令中上报增加RTT时延，（u32，毫秒） 6.2.22返向数据任务控制令，上报增加转发时延，（u32，毫秒），RTT时延，（u32，毫秒） |  |
| V6.4 | 20260305 | 赵济民 |  | 修改 | 6.2.6数据发送控制令中上报增加发送窗口（u32，字节）、预留10字节 6.2.22返向数据任务控制令，上报增加（u32，字节）、预留10字节 |  |
| V6.5 | 20260314 | 赵济民 |  | 修改 | 6.2.4数据接收控制令中，上报增加预留100字节，为后续上报源IP等更新预留 6.2.6数据发送控制令中，上报增加预留100字节，为后续上报目的IP等更新预留 6.2.22返向数据任务控制令，上报增加丢包率2（Double）、增加预留100字节 |  |
| V6.6 | 20260319 | 赵济民 |  | 勘误 | 6.2.6数据发送控制令中发送控制字段增加应用中心使用的6断点续传和7即时续传，传输协议增加0=纯TCP流（接收模式使用） 6.2.22返向数据任务控制，对外端预留10字节保留 |  |

目 录

1 范围	1

2 参考依据	1

3 术语与缩略语	1

4 接口描述	1

4.1 监控方式	1

4.2 通信协议说明	2

4.2.1 接口标准	2

4.2.2 接口协议	2

4.3 信源信宿地址说明	4

5 具体接口定义	5

5.1 状态查询令	5

5.2 状态上报令	5

5.3 过程控制命令	6

5.4 控制响应令	6

6 信息格式及其交换约定（与监控软件）	7

6.1 监视信息	7

6.2 控制命令及响应	11

6.2.1 控制方式控制	12

6.2.2 传输层协议控制（仅规定发送控制）	12

6.2.3 存储路径控制	13

6.2.4 数据接收控制	13

6.2.5 数据接收结束告知	16

6.2.6 数据发送控制	17

6.2.7 速率调整控制	20

6.2.8 航天器调整控制	21

6.2.9 航天器删除控制	22

6.2.10 设备调整控制	22

6.2.11 设备删除控制	22

6.2.12 中心调整控制	23

6.2.13 中心删除控制	23

6.2.14 软件控制	24

6.2.15 模块控制	24

6.2.16 传输测试控制	1

6.2.17 存储周期控制	2

6.2.18 数据删除控制	3

6.2.19 数据接收快传上报	4

6.2.20 数据发送快传上报	4

6.2.21 任务查询命令	5

6.2.22 返向数据任务控制（修改完善）	5

6.2.23 中继卫星参数控制	12

6.2.24 快传任务周期调整控制	12

6.2.25 快传任务调整控制	13

6.2.26 天基误码率控制	13

6.2.27 任务调整控制	14

6.3 向运管中心转发(地面站节点使用)	15

6.3.1 PDXP协议	15

6.3.2 数据统计报告 00020408	17

6.3.3 重封装的链路状态00020409	19

6.3.4 数传通道状态0002040A	19

6.3.5 地面链路状态数据0002040b	21

范围

本接口控制文件明确了数据传输管理软件与监控软件之间交互接口协议，可作为数据传输管理软件的研制、接口联调以及对接的依据。

参考依据

《数据传输管理软件任务书》

航天恒星科技有限公司

术语与缩略语

表 3-1术语与缩略语

| 术语 | 描述 |
| --- | --- |
| FEP | 文件交换协议 File Exchange Protocol |
| PDXP | 包数据交换协议 Packet Data eXchange Protocol |
| TCP | 传输控制协议 Transmission Control Protocol |
| UDP | 用户数据报协议 User Datagram Protocol |

接口描述

监控方式

数据传输管理软件与监控软件通信采用主从应答方式，通信过程由监控软件控制。通信时由监控软件首先向数据传输管理软件发送控制令，数据传输管理软件收到命令并设置到位后，向监控软件做出相应的回答，完成一次通信；在进行数据传输过程中和传输状态发生变化，数据传输管理软件主动向监控软件上报传输状态。

监控软件与数据传输管理软件之间通讯传递的信息类型见下图所示。

表 4-1  监控软件与数据传输管理软件的通讯内容

分控状态：不接收监控下发控制指令

通信协议说明

接口标准

数据传输管理软件与监控软件通过局域网互联，采用以太网标准。

接口协议

物理层

网络接口物理层规范采用100BASE—TX标准，5类UTP传输介质，RJ—45接口。计算机端点与连接设备之间的最大UTP电缆长度小于等于100米。

链路层

Ethernet局域网MAC层（介质访问控制层），符合IEEE802.3标准CSMA/CD协议规范。

传输层

互连协议：UDP组播方式。

大端字节序。

应用层

应用层协议使用自定义帧格式，具体内容见表 4-2。

表 4-2 应用层数据帧格式

| 名称 | 符号 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信源地址 | SID | U32 | 表示信息帧的发送者 |
| 目的地址 | DID | U32 | 表示信息帧的接收者 |
| 信息类别 | BID | U32 | 表示传输的信息类别 |
| 保留 | Reserve | U32 | 填0 |
| 日期 | Date | U32 | 生成本帧数据的日期 |
| 时间 | Time | U32 | 生成本帧数据的时间 |
| 数据长度 | DataLen | U32 | 数据域的实际长度 |
| 数据域 | DataField | N | 传输的数据内容 |

本文中凡涉及到日期和时间的，均按照以下格式表示。

日期：采用4字节BCD码表示，如表 4-3所示。

时间：采用4字节二进制无符合数表示，量化单位0.1ms，从当日零时开始累积。如无特殊说明，时间均指北京时。

表 4-3  日期表示法

信源信宿地址说明

信源信宿地址采用4字节编码，配置规则如下。

为方便应用层软件能够快速识别信息的发送者及接收者，兼顾未来发展的需求，在全网内唯一标识信源、新宿地址统一编码，格式如下：

表 4-4 地址编码格式

| 基地 | 站 | 设备 | 分机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

基地：按照压缩的BCD格式编码。

站：按照基地内各站顺序排号，1~255，0保留。

设备：站内设备顺序排号，1~255，0保留。

分机：分机指设备内具有物理地址的监控单元，各分系统内可以有一个或几个监控分机。为便于双机（多机）热备份的分系统接收相同的信息，用低4位为0的编号如“00H”表示分系统公共分机标号。设备分机分配编号如下：

表 4-5 分机编号

| 序号 | 分系统 | 分机编号 |
| --- | --- | --- |
|  | 监控软件 | 00H~0FH |
|  | 数据传输软件 | C0H~CFH |

具体接口定义

状态查询令

信息类别：0X0000F003

作用：用于查询数据传输分机的状态。

监控计算机按照一定的时间间隔向数据传输分机下发该命令，分机收到该命令后，即以“分机状态信息上报”格式向系统监控上报本分机的状态，每收到一帧查询返回一次。

分机分控时，不能拒收状态查询命令。

表 5-1 状态查询命令格式

| 参数名称 | 表示方式 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| No. | U16 | 顺序号：表示发送此命令的累计数，由1开始计数，从监控软件启动开始累计。 |

状态上报令

信息类别：0X0000F004

作用：数据传输分机收到监控分系统下发的状态查询命令后，向监控服务器上报数据传输分机分机的全部状态信息。

表 5-2 分机状态上报格式

| 参数名称 | 表示方式 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| No. | U16 | 顺序号：表示发送此命令的累计数，由1开始计数，从监控软件启动开始累计。 |
| Unit1 Start | U16 | 单元1开始标记 0x01FB |
| …… | N | 单元1上报信息：系统状态信息，见66.1 |
| Unit1 End | U16 | 单元1结束标记 0x01FE |

过程控制命令

信息类别：0X0000F001

作用：用于控制设备的动作或过程。

使用时，监控采用本信息格式下发命令和分系统采用控制命令响应（0000F100）格式进行响应时，均填标识原码；而控制结果上报时，对低字节取反，高字节不变。

表 5-3 过程控制命令格式

| 参数名称 | 表示方式 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD ID | U16 | 对每个过程命令进行编码，用于监控分系统进行识别及区别，编码规则如下： 高字节为字母“T”，即0X54 低字节为顺序编号，从1开始，至7F，可以表示127条命令。 |
| Parameter | nB | 参数，见16 |

控制响应令

信息类别：0X0000F002

作用：用于分机对过程控制命令做出响应。

响应的时机：收到过程控制命令并完成对接收信息应答后，开始执行过程控制命令，并按照1次/秒的速率向监控工作站上报过程控制结果。当所有的控制流程全部执行完后，完成最后1帧结果上报后，停止发送响应结果。

表 5-4 控制响应命令格式

| 参数名称 | 表示方式 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD ID | U16 | 对每个过程命令进行编码，用于监控分系统进行识别及区别，编码规则如下： 高字节为字母“T”，即0X54 低字节为顺序编号，从1开始，至7F，可以表示127条命令。 |
| Result | nB | 响应结果，见16 |

信息格式及其交换约定（与监控软件）

监视信息

系统状态信息包括控制方式信息、设备信息、本机各软件单元的运行状态等。

此信息格式为变长数据帧，数据长度因“软件单元个数”不同而改变。

表 6-1 系统状态信息

| 参数名称 | 表示方式 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| Monitor Flag | U8 | 系统控制方式： 0x01 分控 0x02 本控 |
| Device Status | U8 | 设备状态： 0x01 故障 0x02 正常 0x03 维护：维护状态监控不报警 |
| Device CPU % | Float | CPU占用% |
| Device Memory % | Float | 内存占用% |
| Device Storage % | Float | 存储占用% 显示的是数据存储路径所在磁盘的占用率， |
| Network transfer Rate | U32 | 网络传输速率，单位Kbps 注：接收+发送 |
| DataBaseConnection | U8 | 数据库连接状态： 0x01 断开 0x02 连接 |
| Storage Clear TimeLimit | U8 | 数据存储周期 单位天 |
| Storage Clear Percent | U8 | 数据存储百分比 单位% |
| Transmit Protocol1.0 | U8 | 传输层协议： 0x03 UDP 0x04 TCP |
| Transmit Protocol2.0 | U8 | 传输层协议： 0x01 UDP 0x02 TCP |
| Receive task amount | U8 | 接收任务数量 |
| Receive speed | U32 | 总接收速率，单位Kbps |
| Send task amount | U8 | 发送任务数量 |
| Send speed | U32 | 总发送速率，单位Kbps |
| Path | Char[128] | 数据存储路径 |
| Software Num | U8 | 软件单元个数 N：软件单元个数 |
| FEP2.0 /UDP Cli Unit ID | U8 | 软件单元1标识:默认断开 0x00 无效 N：软件单元标识 |
| FEP2.0 /UDP Cli Status | U8 | 软件单元1状态:默认断开 0：运行 1：断开 2：维护 3：异常 |
| FEP2.0 /UDP Ser Unit ID | U8 | 软件单元2标识:默认断开 0x00 无效 N：软件单元标识 |
| FEP2.0 /UDP Ser Status | U8 | 软件单元2状态:默认断开 0：运行 1：断开 2：维护 3：异常 |
| …… | U8 | …… |
| TCP Unit ID | U8 | 软件单元2标识:默认断开 0x00 无效 N：软件单元标识 |
| TCP Status | U8 | 软件单元2状态:默认断开 0：运行 1：断开 2：维护 3：异常 |
| FTP Unit ID | U8 | 软件单元2标识:默认断开 0x00 无效 N：软件单元标识 |
| FTP Status | U8 | 软件单元2状态:默认断开 0：运行 1：断开 |
| 站网融合第二阶段Unit ID | U8 | 软件单元8标识:默认断开 0x00 无效 N：软件单元标识 |
| 站网融合第二阶段Status | U8 | 软件单元8状态:默认断开 0：运行 1：断开 2：维护 3：异常 |
| …… | U8 | …… |
| 交互支持协议Unit ID | U8 | 软件单元10标识:默认断开 0x00 无效 N：软件单元标识 |
| 交互支持协议Status | U8 | 软件单元10状态:默认断开 0：运行 1：断开 2：维护 3：异常 |
| Device Num | U8 | 设备个数（数据接收设备） N：设备个数 |
| Device1 Name | Char[20] | 数据接收站名，例如SYLS49021 |
| Device1 UAC | U32 | 数据接收站UAC，16进制，例如0X66040C20 |
| …… |  |  |
| DeviceN Name | Char[20] | 同上 |
| DeviceN UAC | U32 | 同上 |

表 6-2 软件单元标识

| 序号 | 软件单元 | 软件单元标识 |
| --- | --- | --- |
|  | FEP2.0/UDP Cli | 01H |
|  | FEP2.0/ UDP Ser | 02H |
|  | FEP2.0/ TCP Cli | 03H |
|  | FEP2.0/ TCP Ser | 04H |
|  | PDXP1.0/TCP Cli | 05H |
|  | PDXP1.0/TCP Ser | 06H |
|  | FEP1.0/UDP Cli | 07H |
|  | FEP1.0/UDP Ser | 08H |
|  | FEP1.0/TCP Cli | 09H |
|  | FEP1.0/TCP Ser | 0AH |
|  | TCP | 0BH |
|  | FTP | 0CH |
|  | 站网融合第二阶段 | 0DH |
|  | XX协议 | 0EH |
|  | 交互支持协议 | 0FH |
|  | PDXP1.0/UDP Cli | 10H |
|  | PDXP1.0/UDP Ser | 11H |
|  | UDF/UDP Cli | 12H |
|  | UDF/UDP Ser | 13H |
|  | UDF/TCP Cli | 14H |
|  | UDF/TCP Ser | 15H |

控制命令及响应

控制方式控制

表 6-3 控制方式控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5401H | 标识 |
|  | 系统控制方式 | U8 01H= 分控 02H= 本控 | 分控情况下监控无法控制项：存储路径、任务调制/删除、设备调制/删除、中心调制/删除、软件控制、模块控制 |
| 上报 | CMD ID | U16 5401H | 标识 |
|  | 控制结果 | U8 01H=正常完成 02H=异常结束 |  |

传输层协议控制（仅规定发送控制）

表 6-4 传输层协议控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5402H | 标识 |
|  | 系统控制方式 | U8 01H=FEP2.0/UDP 02H= FEP2.0/TCP 03H=FEP1.0/UDP 04H= FEP1.0/TCP |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5402H | 标识 |
|  | 控制结果 | U8 01H=正常完成 02H=异常结束 03H=分控不执行 |  |

存储路径控制

表 6-5 存储路径控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5403H |  |
|  | 存储路径 | Char[128] |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5403H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

数据接收控制

表 6-6 数据接收控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5404H | 标识 |
|  | 接收控制 | U8 1=开始 2=停止 |  |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] | 跟踪接收计划号，数字，9位定长 |
|  | 信源地址 | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] | 航天器标识 |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 通道号 | U32 | 填FFFF表示多通道，填具体值为具体通道，例0311为311通道 |
|  | 传输号 | U32 | 每发起一次传输，生成一个传输号。从1开始按自然数递增 |
|  | 传输协议 | U8 1=FEP 5=PDXP 6=TCP 7=FTP 8=PDXP/UDP（数据接收） 9=PDXP/UDP（汇集分发） |  |
|  | 模式 | U8 1=实战（OP） 2=联试（TS） |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5404H | 标识 |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 信源地址 | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 通道号 | U32 | 根据控制命令填写 |
|  | 传输号 | U32 | 每发起一次传输，生成一个传输号。从1开始按自然数递增 |
|  | 传输协议 | U8 1=FEP2.0/UDP 2=FEP2.0/TCP 3=FEP1.0/UDP 4=FEP1.0/TCP 5=PDXP1.0/TCP 6=TCP 7=FTP 8=PDXP/UDP（数据接收） 9=PDXP/UDP（汇集分发） |  |
|  | 数据接收过程个数 | U8 | 固执值：3 |
|  | 过程1标识 | U8 1：接收数据接收命令 |  |
|  | 过程1执行情况 | U8 1：接收成功 2：接收失败 3：分控不执行 4：卫星代号（含通道号）不存在，失败 5：数据接收设备不存在，失败 6：任务已存在，不能执行开始控制操作 7：任务不存在，不能执行停止控制操作 |  |
|  | 过程2标识 | U8 2：数据接收 |  |
|  | 过程2执行情况 | U8 1：未执行 2：正在执行 3：执行成功 4：执行失败 | 执行失败：模块上报接收异常，或者模块异常不上报了； 注：接收到数据后开始上报 |
|  | 已完成文件个数 | U32 | 已接收数量 |
|  | 当前接收文件数量 | U32 | 当前时刻接收文件数量 |
|  | 接收文件名1 | Char[256] | 文件名无tmp |
|  | ….. |  |  |
|  | 接收文件名N | Char[256] | 文件名无tmp |
|  | 接收速率 | U32 | 单位Kbps，通道号填FFFF多通道总接收速率，通道号为具体值，填具体通道速率 |
|  | 已接收文件大小 | U64 | 单位Byte 文件完成信息再上报一次 注：通道号填FFFF，多通道文件接收总大小，填具体通道号，显示具体通道号接收文件大小。 |
|  | 过程3标识 | U8 3：数据接收结束 |  |
|  | 过程3执行情况 | U8 1：未执行 3：执行成功 4：执行失败 5：超时结束 | 注1：过程3必须在接收到接收告知以后才能结束 注2：设定超时时间（一天），超时以后发生执行成功 |
|  | 预留 | char[100] | 预留后续报来源IP |

数据接收结束告知

监控软件收到发送方发送过来的传输完成报告，告知接收模块传输结束。

表 6-7 数据接收结束告知控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5405H | 标识 |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 信源标识（设备） | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 通道号 | U32 | 填FFFF表示多通道，填具体值为具体通道，例0311为311通道 |
|  | 传输号 | U32 | 每发起一次传输，生成一个传输号。从1开始按自然数递增 |
|  | 传输结束告知 | U8 01H=正常结束 02H=异常结束 |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5405H | 标识 |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 信源标识（设备） | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 通道号 | U32 | 填FFFF表示多通道，填具体值为具体通道，例0311为311通道 |
|  | 传输号 | U32 | 每发起一次传输，生成一个传输号。从1开始按自然数递增 |
|  | 控制结果 | U8 01H=正常完成 02H=异常结束 03H=分控不执行 | 注1：数传软件先答复接收控制、再答复接收结束告知 注2：正常或者异常表示结束告知情况接收 注3：通过停止控制命令结束接收任务时，无接收结束告知 |

数据发送控制

向多个应用中心发送时，下发多条数据发送控制指令，每个指令发送多个应用中心。

表 6-8 数据发送控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5406H |  |
|  | 发送控制 | U8 1=开始/起始续传 2=停止 3=暂停 4=恢复 5=修改IP 6=断点续传 7=即时续传 | 暂停是停止当前文件发送 恢复从当前文件开始重新发送 主中心节点包含（起始续传，断点续传和即时续传） |
|  | 传输号 | U32 | 每发起一次传输，生成一个传输号。从1开始按自然数递增 |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 信源地址 | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 传输协议 | U8 0=纯TCP流（接收模式使用） 1=FEP2.0 2=PDXP 3=其他（接收模式使用） |  |
|  | 数据传输中心 | Char[20] |  |
|  | 传输最大速率 | U32 | 单位Kbps |
|  | 地址个数 | U8 | 最少1个 |
|  | IP1 | U32 |  |
|  | 端口1 | U32 |  |
|  | … |  |  |
|  | IPn | U32 |  |
|  | 端口n | U32 |  |
|  | 是否挑通道传输 | U8 1=挑 0=不挑 |  |
|  | 传输通道个数 | U8 | ASCII码，不挑通道,无此字段 |
|  | 通道号1 | U32 |  |
|  | … |  |  |
|  | 通道号n | U32 |  |
|  | 是否挑圈次内编号 | U8 1=挑 0=不挑 |  |
|  | 圈次内编号数 | U32 | 不挑编号,无此字段 |
|  | 编号1 | U32 |  |
|  | … |  |  |
|  | 编号n | U32 |  |
|  | 是否挑虚拟信道 | U8 1=挑帧 0=不挑 2=剔除 | 挑帧：对数据进行挑选，挑选下面虚拟信道列表中的数据进行传输； 剔除：对数据进行剔除，剔除下面虚拟信道数据后进行传输 |
|  | 虚拟信道数 | U8 | 不挑虚拟信道，无此字段，虚拟信道为低6bit，16进制 |
|  | 虚拟信道1 | U8 |  |
|  | … |  |  |
|  | 虚拟信道n | U8 |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5406H |  |
|  | 传输号 | U32 |  |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 信源地址 | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 通道号 | U32 | 挑通道时只有1个通道时，填写通道号，不挑或者挑多个通道时，填写FFFF |
|  | 传输协议 | U8 1=FEP 2=PDXP |  |
|  | 数据传输中心 | 20字节 |  |
|  | 传输最大速率 | U32 | 单位Kbps，多通道发送文件总速率 |
|  | 数据发送过程个数 | U8 | 多通道发送文件个数 |
|  | 过程1标识 | U8 1：接收数据发送命令 |  |
|  | 过程1执行情况 | U8 1：接收成功 2：接收失败 3：分控不执行 4：卫星代号（含通道号）不存在，失败 5：数据接收设备不存在，失败 6：数传中心不存在，失败 7：本机数据不完整，无法进行事后重传，失败 8：任务已存在，不能执行开始控制操作 9：任务不存在，不能执行停止控制操作 | 数传 |
|  | 过程2标识 | U8 2：数据发送 |  |
|  | 过程2执行情况 | U8 1：未执行 2：正在执行 3：执行成功 4：执行失败 5：暂停 | 停止报失败 |
|  | 已发送文件个数 | U32 |  |
|  | 当前发送文件名个数 | U32 |  |
|  | 发送文件名1 | Char[256] |  |
|  | ……. |  |  |
|  | 发送文件名N | Char[256] |  |
|  | 已发送文件大小 | U64 | 单位Byte 注：文件发送总大小 |
|  | 发送速率 | U32 | 单位Kbps，总发送速率 |
|  | 转发时延 | U32 | 单位ms |
|  | RTT时延 | U32 | 单位ms |
|  | 发送窗口 | U32 | 单位bit |
|  | 预留 | char[10] |  |
|  | 过程3标识 | U8 3：数据发送结束 |  |
|  | 过程3执行情况 | U8 1：未执行 3：执行成功 4：执行失败 |  |
|  | 预留 | char[100] |  |

速率调整控制

表 6-9 速率调整控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5407H | 注：从正在执行的下一个文件开始调整速度 |
|  | 传输号 | U32 |  |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 信源地址 | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 数据传输中心 | Char[20] |  |
|  | 传输最大速率 | U32 | 单位Kbps |
| 上报 | CMD ID | U16 5407H |  |
|  | 传输号 | U32 |  |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 信源地址 | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 数据传输中心 | Char[20] |  |
|  | 传输最大速率 | U32 | 单位Kbps |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

航天器调整控制

表 6-10 航天器调整控制

| 参数 |  |  | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5408H |  |  |
|  | MID | U16 | 16进制 |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5408H |  |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3= MID不存在 5=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |  |

航天器删除控制

表 6-11 航天器删除控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5409H |  |
|  | MID | U16 | 16进制 |
| 上报 | CMD ID | U16 5409H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

设备调整控制

表 6-12 设备调整控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5410H |  |
|  | 信源标识（设备） | Char[20] |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5410H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=信源标识不存在 5=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

设备删除控制

表 6-13 设备删除控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5411H |  |
|  | 信源标识（设备） | Char[20] |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5411H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

中心调整控制

表 6-14 设备调整控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5412H |  |
|  | 信源标识（中心） | Char[20] |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5412H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=信源标识不存在 5=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

中心删除控制

表 6-15 设备删除控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5413H |  |
|  | 信源标识（中心） | Char[20] |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5413H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

软件控制

表 6-16软件控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5414H |  |
|  | 软件控制 | U8 1：开启 2：关闭 3：维护 | 注：软件正常或异常情况关闭时，要保证关闭所有传输模块 |
| 上报 | CMD ID | U16 5414H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=控制完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

模块控制

表 6-17模块控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5415H |  |
|  | Unit ID | U8 | 软件单元标识 0x00 无效 N：软件单元标识 |
|  | 控制命令 | U8 0：启动 1：断开 2：维护 3：取消维护 | 1、维护状态不再尝试自动重启模块 2、状态0、1：维护状态下使用 3、FTP无维护状态 |
| 上报 | CMD ID | U16 5415H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=控制完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

表 6-18 软件单元标识

| 序号 | 软件单元 | 软件单元标识 |
| --- | --- | --- |
|  | FEP2.0/UDP Cli | 01H |
|  | FEP2.0/ UDP Ser | 02H |
|  | FEP2.0/ TCP Cli | 03H |
|  | FEP2.0/ TCP Ser | 04H |
|  | PDXP1.0/TCP Cli | 05H |
|  | PDXP1.0/TCP Ser | 06H |
|  | FEP1.0/UDP Cli | 07H |
|  | FEP1.0/UDP Ser | 08H |
|  | FEP1.0/TCP Cli | 09H |
|  | FEP1.0/TCP Ser | 0AH |
|  | TCP | 0BH |
|  | FTP | 0CH |
|  | 站网融合第二阶段 | 0DH |
|  | XX协议 | 0EH |
|  | 交互支持协议 | 0FH |

传输测试控制

表 6-19传输测试控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5416H |  |
|  | 发送控制 | U8 1=开始 2=停止 |  |
|  | 传输协议 | U8 1=FEP2.0 2=PDXP |  |
|  | 测试模式 | U8 | 选择测试数据 |
|  | 传输最大速率 | U32 | 单位Kbps |
|  | IP | U32 |  |
|  | 端口 | U32 |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5416H |  |
|  | 传输协议 | U8 1=FEP2.0 2=PDXP |  |
|  | 时延 | U32 | ms |
|  | 发送速率 | U32 | 单位Kbps，实时 |
|  | 接收速率 | U32 | 单位Kbps，实时 |
|  | 测试结果 | U8 0：正在测试 1：网络异常 2：本端发送异常 3¦：对端接收模块启动异常 4¦：对端数据接收异常 5：对端发送异常 6：本端接收异常 7：测试正常 8=分控不执行 | 网络异常：Ping不通 本端发送异常：模块控制令（1001）响应失败 对端接收模块启动异常：模块控制令（1003）响应失败 对端数据接收异常：MD5校验不匹配 对端发送异常： 未收到对端发送数据（超时时间2分钟） 本端接收异常： MD5校验不匹配 若有一次测试存在多种错误情况只上报最早出现异常 |
|  | 数据发送过程个数 | U8 |  |
|  | 过程1标识 | U8 1：ICMP测试 2：FEP发送过程 3：FEP接收过程 4:：校验过程 |  |
|  | 过程1执行情况 | U8 1：未执行 2：正在执行 3：执行成功 4：执行失败 5：暂停 |  |
|  | … | … |  |
|  | 过程N标识 | U8 1：ICMP测试 2：FEP发送过程 3：FEP接收过程 4:：校验过程 |  |
|  | 过程N执行情况 | U8 1：未执行 2：正在执行 3：执行成功 4：执行失败 5：暂停 |  |

存储周期控制

表 6-20 存储周期控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5417H |  |
|  | 数据存储周期 | U8，单位：天；7表示超过7天的数据进行过期数据删除，删除单位为天 | 磁盘清理仅清理存储路径下的DATA文件夹下数据，清理以任务文件夹为单位，清理完需要更新数据库表，满足两者之间的最小值执行清理 |
|  | 数据存储百分比 | U8，单位：%，80表示超过80%则进行超过数据删除，删除单位为任务 |  |
| 上报 | CMD ID | U16 5417H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

数据删除控制

表 6-21 数据删除控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5418H |  |
|  | 信源标识（设备） | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 通道号 | U32 | 4字节ASCII字符，填FFFF是全部删除，填0311这种，删除具体通道的数据 |
|  | 保留 | U32 | 预留 |
| 上报 | CMD ID | U16 5418H |  |
|  | 信源标识（设备） | Char[20] |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 通道号 | U32 |  |
|  | 保留 | U32 |  |
|  | 过程1标识 | U8 1：接收数据删除命令 |  |
|  | 过程1执行情况 | U8 1：接收成功 2：数据不存在，失败 3：分控不执行 |  |
|  | 过程2标识 | U8 2：数据删除 |  |
|  | 过程2执行情况 | U8 1：未执行 2：正在执行 3：执行成功 4：执行失败 | 数据删除并将数据库中数据编目删除 |

数据接收快传上报

表 6-22 数据接收快传上报

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报 | CMD ID | U16 5419H |  |
|  | 文件名 | Char[256] |  |
|  | 执行情况 | U8 1：开始接收 2：正在发送 3：执行成功 4：执行失败 |  |

数据发送快传上报

表 6-23 数据发送快传上报

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报 | CMD ID | U16 5420H |  |
|  | 文件名 | Char[256] |  |
|  | 执行情况 | U8 1：开始发送 2：正在发送 3：执行成功 4：执行失败 |  |

任务查询命令

表 6-24 任务查询命令

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报 | CMD ID | U16 5421H |  |
|  | 标识 | U32 0=模块已启动 1=模块未启动 | 数传上报，监控收到后下发所有正在执行任务的5404和5406 |

返向数据任务控制（修改完善）

停止命令，数传软件根据跟踪接收计划号+终端站标识+数据类型进行任务停止。注意，返向停返向，前向停前向，（5404和5405分别只停自己的）

一个返向高速任务只会有02的任务控制，一个中低速或者SMA任务根据用户数量，可能有多个01和1个02，没有02不影响整个任务的执行，即收到1个01（信息仅包括终端站的），收到第二个01（包括1个用户中心的），那么此时建立好一个双方的socket，这样就可以传输了，假如收到第三个01，（包括另1个用户中心的），那么再建立第二个socket，将接收到第三个01以后的数据（根据数传通道标识选择）向第2个用户中心进行传输即可。

收到地面站的链路切换申请，不需要给数传发送修改，假如后面应用中心发送链路切换申请了，那么根据应用中心的主备修改应用中心端的主备，只给主发送数据。目前不会发修改。

表 6-25返向数据任务控制

| 参数 |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID |  |  |  | U16 5422H | 标识 |
|  | 任务控制 |  |  |  | U8 0x01=开始，部分参数， 0x02=开始，参数完整 0x03=修改（修改本地的主备或者应用中心的主备） 0x04=停止 | 监控收到接入申请则下发任务控制，但是此时可能只有部分方向接入，只填写部分参数，终端站只发一条接入申请命令，用户中心有的发有的不发，监控根据任务调度命令中数据分发用户标识判断此时是否所有用户中心均已发送完接入申请，均发送，那么此时填写的参数是完整的，否则是不完整的，数传软件收到命令则与相关方按照规则建立连接 |
|  | 主备标识 |  |  |  | U8， 0x0F表示主机， 0xF0表示备机 | 供数传软件区分主备，备机只建立连接，不记录不传输 |
|  | 跟踪接收计划号 |  |  |  | Char[9] | 跟踪接收计划号，数字，9位定长 |
|  | 终端站标识 |  |  |  | Char[20] |  |
|  | 中继星任务代号 |  |  |  | U16 | 16进制标识，例如411FH |
|  | 中继卫星天线标识 |  |  |  | U16 | 16进制标识，例如000FH表示东天线 |
|  | 航天器标识 |  |  |  | Char[6] | 航天器标识 |
|  | 圈号 |  |  |  | Char[10] |  |
|  | 传输号 |  |  |  | U32 |  |
|  | 模式 |  |  |  | U8 1=实战（OP） 2=联试（TS） |  |
|  | 终端站端 信息 | 应用层协议 |  |  | U8 0x01=FEP 0x05=PDXP 0x06=UDF |  |
|  |  | 传输层协议 |  |  | U8 50H:UDP； 60H:UDP指定源； 70H:UDP任意源； 90H:TCP |  |
|  |  | 星间链路标识 |  |  | Char[5] |  |
|  |  | 链路数量 |  |  | U8 | 用于区分主备和多路由,最多可能4个 |
|  |  | 链路1主备 |  |  | U8， 0x00标识不区分主备 0x0F表示主机， 0xF0表示备机 | 数传软件只要区分F0为备机，没有主备的时候发00 |
|  |  | 链路1路由平面 |  |  | U8 其中“00H”表示第一路由，“01H”表示第二路由 |  |
|  |  | 链路1终端站IP |  |  | U32，点分十进制 |  |
|  |  | 链路1终端站端口 |  |  | U16 |  |
|  |  | 链路1数传IP |  |  | U32，点分十进制 |  |
|  |  | 链路1数传端口 |  |  | U16 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 链路n主备 |  |  | U8， 0x00标识不区分主备 0x0F表示主机， 0xF0表示备机 |  |
|  |  | 链路n终端站IP |  |  | U32，点分十进制 |  |
|  |  | 链路n终端站端口 |  |  | U16 |  |
|  |  | 链路n数传IP |  |  | U32，点分十进制 |  |
|  |  | 链路n数传端口 |  |  | U16 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 对外端数量 |  |  |  | U8 | 填0则表示不对外发送，则无下字段 |
|  | 对外端信息 | 目的中心标识 |  |  | Char[20] |  |
|  |  | 应用层协议 |  |  | U8 0x01=FEP 0x05=PDXP 0x06=UDF |  |
|  |  | 传输层协议 |  |  | U8 50H:UDP; 60H:UDP指定源; 70H:UDP任意源; 90H:TCP |  |
|  |  | 链路数量 |  |  | U8 | 可能不通linkID发往不同地址 |
|  |  | 链路信息 |  | 链路数传IP | U32，点分十进制 | 绑定本地数传IP（站节点做服务端，中心节点做客户端） |
|  |  |  |  | 链路数传端口 | U16 | 绑定本地数传端口（站节点做服务端，中心节点做客户端） |
|  |  |  |  | 链路对外端IP | U32，点分十进制 | 发送目的IP（站节点汇集分发软件无此字段） |
|  |  |  |  | 链路对外端端口 | U16 | 发送目的端口（站节点汇集分发无此字段） |
|  | 对外发送端n信息，与1格式一样 |  |  |  |  |  |
| 上报 | CMD ID |  |  |  | U16 5405H | 标识 |
|  | 主备标识 |  |  |  | U8， 0x0F表示主机， 0xF0表示备机 | 备机过程2不执行，切换为主机才执行，备机不执行的时候只灰一条过程1接收成功，收到5包结束包报过程3结束 |
|  | 跟踪接收计划号 |  |  |  | Char[9] |  |
|  | 终端站标识 |  |  |  | Char[20] |  |
|  | 中继星任务代号 |  |  |  | U16 |  |
|  | 中继卫星天线标识 |  |  |  | U16 | 16进制标识，例如000FH表示东天线 |
|  | 航天器标识 |  |  |  | Char[6] |  |
|  | 圈号 |  |  |  | Char[10] |  |
|  | 传输号 |  |  |  | U32 |  |
|  | 模式 |  |  |  | U8 1=实战（OP） 2=联试（TS） |  |
|  | 过程个数 |  |  |  | U8 | 固定值：3 |
|  | 过程1标识 |  |  |  | U8 1：接收命令 |  |
|  | 过程1执行情况 |  |  |  | U8 1：接收成功 2：接收失败 3：分控不执行 8：中继卫星任务标识不存在，失败 | 未收到数据，超时结束时间1天 |
|  | 过程2标识 |  |  |  | U8 2：任务过程 |  |
|  | 过程2执行情况 |  |  |  | U8 1：未执行 2：正在执行 3：执行成功 4：执行失败 | 执行失败：模块上报接收异常 注：接收到数据后开始上报 |
|  | 星间链路标识 |  |  |  | Char[5] |  |
|  | 接收总帧数 |  |  |  | U64 |  |
|  | 接收总数据量 |  |  |  | U64 | 单位Byte |
|  | 误比特率 |  |  |  | Double |  |
|  | 丢包率 |  |  |  | Double |  |
|  | 丢包率2 |  |  |  | Double |  |
|  | 乱序率 |  |  |  | Double |  |
|  | 接收速率 |  |  |  | U32 | 单位Kbps |
|  | 接收状态 |  |  |  | U8 | 00H表示异常 01H表示正常，接收速率与航天器调整命令中速率或者速率调整命令差别小于20%则认为正常，正常与航天器调整命令比较，收到速率调整命令以后跟调整命令速率比较 |
|  | 对外端数量 |  |  |  | U8 |  |
|  | 对外端 |  | 目的中心标识 |  | Char[20] |  |
|  |  |  | 应用层协议 |  | U8 0x01=FEP 0x05=PDXP 0x06=UDF |  |
|  |  |  | 端1发送帧数量 |  | U64 |  |
|  |  |  | 端1发送数据大小 |  | U64 | 单位Byte |
|  |  |  | 端1发送速率 |  | U32 | 单位Kbps |
|  |  |  | 端1转发时延 |  | U32 | 单位ms |
|  |  |  | 端1RTT时延 |  | U32 | 单位ms |
|  |  |  | 端1发送窗口 |  | U32 | 单位bit |
|  |  |  | 预留 |  | char[10] |  |
|  | 过程3标识 |  |  |  | U8 3：任务结束 |  |
|  | 过程3执行情况 |  |  |  | U8 1：未执行 3：执行成功 4：执行失败 5：超时结束 | 注1：收到5帧完成报告结束 注2：设定超时时间（一天），超时以后发生执行成功 |
|  | 预留 |  |  |  | char[100] |  |

作为备机，只进行连接，接收不存储不转发，在进行切换至主机以后，记录文件并开始转发；

作为主机时，

连接终端站的主备机，主机备机谁发数都收，都存，都转发，因为正常终端站的备机是不发数的，发数的时候肯定是主机不行了，进行主备切换了。

连接终端站的两个平面，然后双路由融合处理。

只需要往应用中心的主机发，假如有两个路由，需要往两个路由平面的主机发。

TCP协议时，

数传软件以终端站端数传IP端口连终端站IP端口；进行接收

数传软件以应用中心端数传IP端口连接应用中心IP端口；进行发送

UDP组播时，

数传软件以终端站端数传IP和端口为组播，将终端站IP加入组播组，进行数据接收；

数传软件以应用中心端中心IP和端口为组播，以数传IP为源，进行数据发送。

IP连接关系

#### 返向TCP/UDP单播

协议中终端站端填写规则（都是判断完路由以后选择）

| 终端站端 | 链路1终端站IP | 终端站接入申请中的IP |
| --- | --- | --- |
|  | 链路1终端站端口 | 终端站接入申请中的端口 |
|  | 链路1数传IP | 填写错误！未定义书签。中单播IP |
|  | 链路1数传端口 | 填写错误！未定义书签。中返向收端口 |

数传软件以终端站端的数传IP和数传端口连接终端站的IP和端口，进行返向数据接收；

应用中心端IP端口填写规则

| 发1 | 链路1数传IP | 填写错误！未定义书签。中单播IP |
| --- | --- | --- |
|  | 链路1数传端口 | 填写错误！未定义书签。中返向发端口 |
|  | 链路1应用中心IP | 填写错误！未定义书签。中返向IP |
|  | 链路1应用中心端口 | 填写错误！未定义书签。中返向发端口 |

数传软件以中心的数传IP和数传端口连接应用中心的IP和端口，进行返向数据发送；

#### 返向UDP指定源组播

协议中终端站端填写规则（都是判断完路由以后选择）

| 终端站端 | 链路1终端站IP | 终端站接入申请中的IP |
| --- | --- | --- |
|  | 链路1终端站端口 | 终端站接入申请中的端口 |
|  | 链路1数传IP | 填写错误！未定义书签。中返向组播IP |
|  | 链路1数传端口 | 填写错误！未定义书签。中返向收端口 |

数传软件以终端站端的数传IP和数传端口作为组播IP、端口，将终端站IP作为指定源，进行返向数据接收；

应用中心端IP端口填写规则

| 应用中心 | 链路1数传IP | 填写错误！未定义书签。中单播IP |
| --- | --- | --- |
|  | 链路1数传端口 | 填写错误！未定义书签。中返向发端口 |
|  | 链路1应用中心IP | 填写错误！未定义书签。中返向IP（是组播接收，那么填的就是一个组播地址） |
|  | 链路1应用中心端口 | 填写错误！未定义书签。中返向端口 |

数传软件以应用中心端的应用站IP和应用站端口作为目的组播IP、端口，以数传IP和数传端口作为本地IP端口，进行返向数据发送；

终端站进行主备切换时，数传软件不用进行任何操作，因为连接一直是在的。

数传软件进行主备切换时，备机不送数，主机送数

应用中心主备切换，数传软件给切换后的应用中心主机发送，不给备机发

对监控软件而言

专业监控向监控发送接入申请，给一组IP端口，

监控可以从中心配置中拿到一组中低速或者SMA的返向IP端口（目前接入申请都没有，监控先不考虑主备，假如是双路由，现在的接口先把密态当第一平面，明态当第二平面路由，假如某一个路由平面没有，那么存储的时候，IP端口都存成00H，监控判断00H则知道没有两个平面。）

监控选择一台数传服务器执行任务，本地一个平面配置一个业务IP，一个收端口、一个发端口。

监控把专业监控发过来接入申请的IP端口填进终端站IP、端口，把数传对应路由平面的IP端口填入数传IP端口，并向数传发送返向数据任务控制命令。接入申请应答回应的IP端口也是数传对应路由平面的IP端口。

中继卫星参数控制

表 6-26 中继卫星参数控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5423H |  |
|  | 中继星任务代号 | U16 |  |
|  | 控制方式 | U8 | 1=新增或修改 2=删除 |
| 上报 | CMD ID | U16 5420H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3= MID不存在 5=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

快传任务周期调整控制

表 6-27 快传任务周期控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5424H |  |
|  | 周期 | U32 | 单位秒 |
|  | 控制 | U8 | 1=修改 |
| 上报 | CMD ID | U16 5424H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 5=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

快传任务调整控制

表 6-28 快传任务调整控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5425H |  |
|  | 任务规则ID | U32 |  |
|  | 控制 | U8 | 1=新增或修改 2=删除 |
| 上报 | CMD ID | U16 5425H |  |
|  | 控制结果 | U8 1=正常完成 2=异常结束 3=规则不存在 5=分控不执行 | 当正确执行流程后，上报正常完成，否则上报异常。 |

天基误码率控制

表 6-28 天基误码率控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5426H |  |
|  | 终端站标识 | Char[20] | 设备标识 (deviceCode) |
|  | 中继星任务代号 | U16 | mid |
|  | 航天器标识 | Char[6] | taskCode |
|  | 圈号 | Char[10] | cricleNo |
|  | 星间链路标识 | Char[5] | 通道号 channelNo |
|  | 任务开始时间 | Char[14] | 20251001080600 startTime |
|  | 任务结束时间 | Char[14] | endTime |
|  | 规则 | Char[20] | rule |
| 上报 | CMD ID | U16 5426H |  |
|  | 终端站标识 | Char[20] |  |
|  | 中继星任务代号 | U16 |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 星间链路标识 | Char[5] |  |
|  | 任务开始时间 | Char[14] |  |
|  | 任务结束时间 | Char[14] |  |
|  | 规则 | Char[20] |  |
|  | 误比特率 | Float | errorBitRate |
|  | 丢包率 | Float | packetLostRate |
|  | 乱序率 | Float | outOfOrderRate |
|  | 进度 | Float | progress |
|  | 控制结果 | U8 0=解析正常 1=正常完成 2=执行过程异常 3=文件不存在 5=分控不执行 |  |

天基任务速率调整控制

表 6-29 天基任务速率调整控制

| 参数 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | CMD ID | U16 5427H | 标识 |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] | 跟踪接收计划号，数字，9位定长 |
|  | 终端站标识 | Char[20] |  |
|  | 中继星任务代号 | U16 | 16进制标识，例如411FH |
|  | 航天器标识 | Char[6] | 航天器标识 |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 传输号 | U32 |  |
|  | 星间链路标识 | Char[5] |  |
|  | 速度 | U64 | kbps |
| 上报 | CMD ID | U16 5427H | 标识 |
|  | 跟踪接收计划号 | Char[9] |  |
|  | 终端站标识 | Char[20] |  |
|  | 中继星任务代号 | U16 |  |
|  | 航天器标识 | Char[6] |  |
|  | 圈号 | Char[10] |  |
|  | 传输号 | U32 |  |
|  | 星间链路标识 | Char[5] |  |
|  | 执行情况 | U8 1：成功 2：失败 3：分控不执行 |  |

向运管中心转发(地面站节点使用)

PDXP协议

PDXP协议帧结构如错误！未定义书签。所示。

| 名称 | 版本 | 任务 代号 | 信源 | 信宿 | 信息 类别 | 包序号 | 信息 标志 | 保留 | 积日 | 积秒 | 数据字段长度 | 数据 字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | VER | MID | SID | DID | BID | NO. | FLAG | Res | JD | JS | LEN | DATA |
| 字节数 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | n |

表 6-28PDXP协议帧结构

PDXP协议帧结构各字段说明如下：

- VER：版本，用于标识协议版本，用b7、b6表示，其余位保留。b7b6=[10]表示本协议规定的帧格式。

- MID：任务代号，用于唯一识别该帧信息应用的型号任务，用2字节二进制代码表示。公用任务代号为000FH，用户目标的任务代号由具体型号任务相关接口控制文件规定，其中<链路监视>、<中继卫星事后精轨根数>、<中继卫星姿态角>、<中继卫星星间天线框架角>和<信息接收应答>等信息均填写公用任务代号；其余的数据中继业务类信息、链路建立及状态监视类信息、过程控制及状态信息、轨道姿态和天线框架角信息，使用用户目标对应的任务代号。

- SID：信源地址标识，表示该帧数据生成方，采用4字节二进制代码。

- DID：信宿地址标识，表示该帧数据的目的地址，表示方法同信源地址。

- BID：信息类别编码，用于识别该帧信息，长4字节。

- No.：包序号，标识某一端到端通信双方发送同一任务代号（MID）和数据标志（BID）的数据包累计计数，用4字节的无符号二进制整数表示，0～232-1循环计数。运管中心对外接口软件包序号填写方法：（a）对于转发数据，不改变数据包的包序号；（b）对于<中继卫星事后精轨根数>、<中继卫星姿态角>、<中继卫星星间天线框架角>信息进行包序号计数时，按不同的信息类别进行编号，从0开始循环计数；（c）每一次任务中发送至用户中心的各类信息均从0开始，针对不同的任务代号和信息类别分别进行编号。用户中心发送数据包序号填写方法：（a）对于转发数据，不改变数据包的包序号；（b）每一次任务中发送至运管中心的各类信息均从0开始，针对不同的任务代号和信息类别分别进行编号。

- FLAG：数据处理标志，用于标识应用数据包的基本处理要求，用1字节二进制代码标识。该字节定义如表 6-28所示。

表 6-29 FLAG字段定义

| 编 码 | 定 义 |
| --- | --- |
| b7～ b6 | 存储标志，表明该包数据是否需要长久保存。信源填写此标志。 |
| 00 01 10 11 | 存储状态收方自定 永久保存 临时保存 不保存 |
| b5～b3 | 加密标志，表明该包数据的明密状态是否需要加密 |
| 000 001 010 011 100 101 110 111 | 明密状态不确定，发方未进行相关加/解密处理 明态，需要进行加密处理 密态，需要进行解密处理 已成功进行了加/解密处理 加密不成功 解密不成功 保留 保留 |
| b2 | 转发标志，表示该包数据的转发策略 |
| 0 1 | 按照默认转发策略进行转发 按照强制转发策略进行转发 |
| b1 | 应答标志，标识对该包数据的应答需求 |
| 0 1 | 按默认策略进行应答 需要应答 |
| b0 | 信宿性质，表示信宿地址DID所指对象的性质 |
| 0 1 | 指向真实目标 指向仿真目标 |
| 注1：在没有明确说明的条件下，各部分按照默认状态填写。 注2：转发标志为0时，要求数据转发节点按照接口控制文件的规定进行数据转发； 转发标志为1时，要求数据转发节点按照包头中指示的信宿地址DID进行转发。 注3：应答标志为0时，要求信宿节点按相关接口控制文件的规定进行数据应答；应答标志为1时，要求信宿节点对该包数据进行应答。 注4：此字段在中继卫星系统暂时不用。 |  |

- Res：保留字段，长4个字节，固定填00000000H。

- JD：积日，用于标识数据发送日期。采用积日表示方法，用2字节无符号二进制整数表示。积日从2000年1月1日开始计算，2000年1月1日为第1天。

- JS：积秒，用于标识数据发送时间。采用积秒表示方法，用4字节无符号二进制整数表示，时间零点为当日0点，量化单位为0.1ms。

- LEN：DATA字段长度，是DATA字段字节长度对65536取模后的值，用2字节无符号二进制整数表示。

- DATA：表示该帧数据所传送的数据信息，字节长度小于65536。

本接口中对于MID、SID、DID三个字段，按照无符号整数来处理。

数据统计报告 00020408

数据存储分发节点在每圈数据中继任务结束后，向运管中心发送数据统计报告，作为任务评估的依据。

信息发送方：数据分发节点计划管理与监控服务器。

信息接收方：运管中心信息交换服务器。

表 6-30 数据统计报告数据字段格式

| 序号 | 参数名称 | 表示符号 | 字节数 | 表示方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务开始时间 | TaskBeginJS | 6 | 积日积秒 |  |
|  | 任务结束时间 | TaskEndJS | 6 | 积日积秒 |  |
|  | 返向统计个数 | FxNum | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 前向统计个数 | QxNum | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 返向统计内容 | AnaFx |  |  | 该字段是一个变长数组，长度由FxNum字段的值确定，每个元素的定义见下表“返向统计内容” |
|  | 前向统计内容 | AnaQx |  |  | 该字段是一个变长数组，长度由QxNum字段的值确定，每个元素的定义见下表“前向统计内容” |

表 6-31返向统计内容数据字段格式

| 序号 | 参数名称 | 表示符号 | 字节数 | 表示方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据类型 | DataType | 1 | 无符号整数 | 0x01：SSA 0x02：KSA |
|  | 数据链路标识 | Link_ID | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 总帧数 | DwAllFrmNum | 8 | 无符号整数 |  |
|  | 统计帧数 | dwStatNum | 8 | 无符号整数 |  |
|  | 误比特率 | ErrBitRate | 12 | 百分数 |  |
|  | 丢包率ERT | MissFrmRate | 12 | 百分数 |  |
|  | 乱序率 | ErrOrderRate | 12 | 百分数 |  |

重封装的链路状态00020409

数传任务开始后，数据存储分发节点按照任务文件要求，提取返向数据插入区内容，向运管中心发送<重封装的链路状态>，用于解析用户星遥测明确链路状态，发送帧频为1帧/秒。

信息发送方：数据分发节点计划管理与监控服务器。

信息接收方：运管中心信息交换服务器。

表 6-32重封装的链路状态数据字段格式

| 序号 | 参数名称 | 表示符号 | 字节数 | 表示方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重封装类型 | ByType | 1 | 无符号整数 | 本帧数据的重封装类型，1表示AOS帧插入区重封装，2表示AOS帧控制操作域重封装，3表示自定义帧重封装 |
|  | 数据链路标识 | Link_ID | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 插入区标识 | Wvsv | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 毫秒 | DwMsec | 4 | 无符号整数 | 当日北京时毫秒，起点时刻为当日零点 |
|  | 微秒 | Wusec | 2 | 无符号整数 | 不足1毫秒的微秒 |
|  | 传输帧质量 | Frame_quality | 1 | 二进制代码 |  |
|  | 插入区数据 | Data | n | 原码 | 由型号任务文件明确 |

数传通道状态0002040A

数传任务开始后，数据存储分发节点向运管中心发送<数传通道状态>，用于监视每条链路数据收发情况，每条链路发送帧频为1帧/秒。

表 6-33 数传通道状态信息数据字段格式

| 序号 | 参数名称 | 表示符号 | 字节数 | 表示方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通道个数 | Num | 2 | 无符号整数 | 数传通道表示一个接收或者发送数据的socket。例如，存储分发节点使用一个TCP从地面站高速终端1接收数据，则此TCP可以视为一个数传通道。 |
| 以下为一个参数的具体内容，本帧数据中包括Num个参数 |  |  |  |  |  |
|  | 服务器编号 | iServerID | 4 | 无符号整数 | 当前通道所在服务器的编号。端到端分发系统不填写。 |
|  | 服务器类型 | dwServerType | 4 | 无符号整数 | 1：SMA数据分发节点 2：中低速数据分发节点 4：高速数据分发节点 8：重传数据分发节点 |
|  | 双工状态 | bySlaveFlag | 4 | 无符号整数 | 单机: 0x00 主机: 0x0F 备机: 0xF0 |
|  | 通道编号 | iChanelId | 4 | 无符号整数 | 在一圈任务过程中，每个数传通道按顺序编号。端到端分发系统不填写。 |
|  | 远端地址编码 | dwRemoteUac | 4 | 无符号整数 | 本地是指端到端存储分发节点的服务器，远端是指地面站数传终端或者用户中心服务器。 |
|  | 路由标识 | dwRouteFlag | 4 | 无符号整数 | 0：第一路由 1：第二路由 |
|  | 通道连接状态 | dwChannelStatus | 4 | 无符号整数 | 0：已断开 1：连接中 2：已连上 |
|  | 传输层协议 | dwTransProto | 4 | 无符号整数 | 1: 数据分发节点作为TCP客户端 2: 数据分发节点作为TCP服务器端 3: UDP单播 4: UDP普通组播 5: UDP指定源组播 |
|  | 链路数量 | iLinks | 4 | 无符号整数 | 用于描述stuLinkStat字段表征的数组中，实际使用的元素个数。有效值只能是1~4之间的整数。 |
|  | 链路统计状态 | stuLinkStat |  | STU[4] | 该字段是一个长度为4的定长数组，实际有效元素个数由iLinks的取值确定。每个元素的定义见下表“链路统计状态信息”。 链路状态用于描述当前数传通道收发的前向用户数据或者返向用户数据针对每一个链路标识（LinkID）的统计情况。 |

其中，链路统计状态结构描述如下：

表 6-34  链路统计状态信息数据字段格式

| 序号 | 参数名称 | 表示符号 | 字节数 | 表示方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据链路标识 | Link_ID | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 链路的数据流动模式 | dwFlowMode | 4 | 无符号整数 | 0x01: 输入; 0x10: 输出 |
|  | 发送数据帧数 | numOfFrames | 8 | 无符号整数 | 截止到当前统计时刻传输的帧数 |
|  | 发送数据字节数 | numOfBytes | 8 | 无符号整数 | 截止到当前统计时刻传输的字节数 |
|  | 瞬时速率 | speed | 4 | 无符号整数 |  |

地面链路状态数据0002040b

数传任务开始后，数据存储分发节点向运管中心发送<地面链路状态数据>，用于支持全程链路状态显示，发送帧频为1帧/秒。

表 6-35地面链路状态信息数据字段格式

| 序号 | 参数名称 | 表示符号 | 字节数 | 表示方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中继卫星天线标识 | TdrsAnID | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 链路数量 | wItems | 2 | 无符号整数 |  |
| 以下为一个参数的具体内容，本帧数据中包括wItems个参数 |  |  |  |  |  |
|  | 用户中继终端标识 | wUserTermID | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 前返向标识 | byLinkDirection | 1 | 无符号整数 | 5：由数据存储分发节点产生用户中心 6：用户中心由数据存储分发节点产生 |
|  | 数据链路标识 | Link_ID | 2 | 无符号整数 |  |
|  | 链路状态 | byCurStatus | 1 | 无符号整数 | 0：断； 1：通（有数传数据）； 2：通（无数传数据）。 |
|  | 远端UAC | dwRemoteUAC | 4 | 无符号整数 | 1）用户中心UAC 2）数据存储分发节点填分发节点设备的UAC |
|  | 速率 | dwVelocity | 4 | 无符号整数 | 单位为Kbps；值为监控设定速率。 |